`timescale 1ns / 1ps

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Company:

// Engineer:

//

// Create Date: 13.04.2026 23:35:05

// Design Name:

// Module Name: eqs

// Project Name:

// Target Devices:

// Tool Versions:

// Description:

//

// Dependencies:

//

// Revision:

// Revision 0.01 - File Created

// Additional Comments:

//

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

module FA(input a,b,cin, output sum, carry);

assign sum = a ^ b ^ cin;

assign carry = (a & b) | (b & cin) | (a & cin);

endmodule

`timescale 1ns / 1ps

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Company:

// Engineer:

//

// Create Date: 13.04.2026 23:36:01

// Design Name:

// Module Name: tre

// Project Name:

// Target Devices:

// Tool Versions:

// Description:

//

// Dependencies:

//

// Revision:

// Revision 0.01 - File Created

// Additional Comments:

//

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

module CSA_32 (

input [31:0] A, B, C,

output [31:0] SUM,

output [31:0] CARRY

);

genvar i;

generate

for(i=0;i<32;i=i+1) begin

FA fa(A[i], B[i], C[i], SUM[i], CARRY[i]);

end

endgenerate

endmodule

`timescale 1ns / 1ps

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Company:

// Engineer:

//

// Create Date: 13.04.2026 23:36:39

// Design Name:

// Module Name: yt

// Project Name:

// Target Devices:

// Tool Versions:

// Description:

//

// Dependencies:

//

// Revision:

// Revision 0.01 - File Created

// Additional Comments:

//

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

module partial_products (

input [15:0] A, B,

output [31:0] pp0,pp1,pp2,pp3,

output [31:0] pp4,pp5,pp6,pp7,

output [31:0] pp8,pp9,pp10,pp11,

output [31:0] pp12,pp13,pp14,pp15

);

assign pp0  = B[0]  ? (A << 0)  : 0;

assign pp1  = B[1]  ? (A << 1)  : 0;

assign pp2  = B[2]  ? (A << 2)  : 0;

assign pp3  = B[3]  ? (A << 3)  : 0;

assign pp4  = B[4]  ? (A << 4)  : 0;

assign pp5  = B[5]  ? (A << 5)  : 0;

assign pp6  = B[6]  ? (A << 6)  : 0;

assign pp7  = B[7]  ? (A << 7)  : 0;

assign pp8  = B[8]  ? (A << 8)  : 0;

assign pp9  = B[9]  ? (A << 9)  : 0;

assign pp10 = B[10] ? (A << 10) : 0;

assign pp11 = B[11] ? (A << 11) : 0;

assign pp12 = B[12] ? (A << 12) : 0;

assign pp13 = B[13] ? (A << 13) : 0;

assign pp14 = B[14] ? (A << 14) : 0;

assign pp15 = B[15] ? (A << 15) : 0;

endmodule

`timescale 1ns / 1ps

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Company:

// Engineer:

//

// Create Date: 13.04.2026 23:37:25

// Design Name:

// Module Name: jh

// Project Name:

// Target Devices:

// Tool Versions:

// Description:

//

// Dependencies:

//

// Revision:

// Revision 0.01 - File Created

// Additional Comments:

//

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

module compressor_tree (

input [31:0] pp0,pp1,pp2,pp3,

input [31:0] pp4,pp5,pp6,pp7,

input [31:0] pp8,pp9,pp10,pp11,

input [31:0] pp12,pp13,pp14,pp15,

output [31:0] SUM,

output [31:0] CARRY

);

wire [31:0] s1,c1,s2,c2,s3,c3;

// Stage 1

CSA_32 c1a(pp0,pp1,pp2,s1,c1);

CSA_32 c1b(pp3,pp4,pp5,s2,c2);

CSA_32 c1c(pp6,pp7,pp8,s3,c3);

// Stage 2

wire [31:0] s4,c4,s5,c5;

CSA_32 c2a(s1, c1<<1, s2, s4, c4);

CSA_32 c2b(c2<<1, s3, c3<<1, s5, c5);

// Stage 3

wire [31:0] s6,c6;

CSA_32 c3a(s4, c4<<1, s5, s6, c6);

// Final combine

assign SUM = s6 + (c6<<1) + pp9 + pp10 + pp11 + pp12 + pp13 + pp14 + pp15;

assign CARRY = 32'b0;

endmodule

`timescale 1ns / 1ps

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Company:

// Engineer:

//

// Create Date: 13.04.2026 23:38:13

// Design Name:

// Module Name: oi

// Project Name:

// Target Devices:

// Tool Versions:

// Description:

//

// Dependencies:

//

// Revision:

// Revision 0.01 - File Created

// Additional Comments:

//

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

module hybrid_adder_32bit (

input [31:0] A, B,

output [31:0] SUM

);

assign SUM = A + B;  // Synthesized as fast prefix adder

endmodule

`timescale 1ns / 1ps

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Company:

// Engineer:

//

// Create Date: 13.04.2026 23:38:58

// Design Name:

// Module Name: nh

// Project Name:

// Target Devices:

// Tool Versions:

// Description:

//

// Dependencies:

//

// Revision:

// Revision 0.01 - File Created

// Additional Comments:

//

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

module multiplier_16bit_hybrid (

input clk,

input [15:0] A, B,

output reg [31:0] P

);

wire [31:0] pp0,pp1,pp2,pp3;

wire [31:0] pp4,pp5,pp6,pp7;

wire [31:0] pp8,pp9,pp10,pp11;

wire [31:0] pp12,pp13,pp14,pp15;

wire [31:0] sum, carry, result;

// Partial products

partial_products pp_gen(

A,B,

pp0,pp1,pp2,pp3,

pp4,pp5,pp6,pp7,

pp8,pp9,pp10,pp11,

pp12,pp13,pp14,pp15

);

// Compressor tree

compressor_tree ct(

pp0,pp1,pp2,pp3,

pp4,pp5,pp6,pp7,

pp8,pp9,pp10,pp11,

pp12,pp13,pp14,pp15,

sum, carry

);

// Hybrid adder

hybrid_adder_32bit ha(sum, carry, result);

// Pipeline (IMPORTANT)

reg [31:0] stage1;

always @(posedge clk) begin

stage1 <= result;

P <= stage1;

end

endmodule

create_clock -name clk -period 10.000 [get_ports clk]

`timescale 1ns / 1ps

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Company:

// Engineer:

//

// Create Date: 13.04.2026 23:40:25

// Design Name:

// Module Name: hgf

// Project Name:

// Target Devices:

// Tool Versions:

// Description:

//

// Dependencies:

//

// Revision:

// Revision 0.01 - File Created

// Additional Comments:

//

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

module tb;

reg clk;

reg [15:0] A,B;

wire [31:0] P;

multiplier_16bit_hybrid uut(clk,A,B,P);

initial clk=0;

always #5 clk=~clk;

initial begin

A=10; B=5; #30;

A=25; B=4; #30;

A=100; B=20; #30;

$finish;

end

Endmodule

Data Path Delay:        1.288ns  (logic 0.518ns (40.228%)  route 0.770ns (59.772%))